1. Описание природно-климатических условий территории

- Климат

Рассматриваемая территория расположена на северо-востоке Европейской части России.

Климат территории умеренный континентальный, тип местности по увлажнению 2,3.

Описываемая территория расположена в центральной части Русской платформы.

Климат территории умеренно-континентальный, средняя годовая температура +4,2°С, средняя температура января -10,3°С, июля +18,6°С.

Зима начинается в конце октября с переходом средней суточной температуры через 0°С в сторону понижения и продолжается в среднем 160 дней.

Почва промерзает на глубину 1,5-2,0 м.

Весна приходит в начале апреля с переходом температуры через 0°С в сторону повышения, но заморозки иногда бывают в мае и даже в июне. Наступает она быстро, что вызывает бурное таяние снега и развитие весенних половодий. К концу апреля снеговой покров сходит.

Лето отличается довольно устойчивой погодой со средней температурой воздуха выше +15°С.

Переход к осени происходит сравнительно медленно. За начало осени условно принимают дату перехода через +10°С в сторону понижения.

Зима наступает в середине ноября, когда устанавливается устойчивый снежный покров.

Среднегодовое количество осадков 646 мм.

Средняя высота снежного покрова составляет 40-50 см.

Преобладающие ветры территории в течение года имеют юго-западное направление.

В целом территорию Ивановской области можно отнести к зоне умеренно континентального климата.

Среднемесячная и годовая температура воздуха, С

| МС г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| -10.3 | -9.2 | -3.4 | 5 | 12 | 16.3 | 18.6 | 16.4 | 10.4 | 4 | -2.5 | -7.4 | 4.2 |

В тектоническом отношении изучаемая территория расположена в центральной части Восточно-Европейской платформы, на южном борту Московской синеклизы.

- Согласно карты общего сейсмического районирования СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах», участок работ находится в районе с сейсмичностью менее 5 баллов.

Согласно почвенно-климатическому районированию территория строительства расположена в южно-таежной зоне, в Среднерусской провинции. Формирование почв здесь идет в основном под влиянием двух процессов почвообразования: дернового и подзолистого.

Материнскими породами являются аллювиальные отложения.

По механическому составу супесчаные.

Удельный вес – 1,4-1,5 г/см3.

Содержание гумуса 5,7-6,4%.

2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов.

Согласно Постановления Правительства РФ от 12.05.2017г. №564, границы зон планируемого размещения линейных объектов устанавливаются в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов с указанием границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, обеспечивающих в том числе соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателей максимального допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.

Автомобильная дорога – объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожной покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружение, являющиеся технологической частью, - защитные сооружения, искусственные дорожные сооружения, элементы обустройства (п. 1 ст. 3 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ).

Современное состояние территории – территория общего пользования.

В соответствии с Генеральным планом города улица Лежневская (участок в районе кругового движения у Автовокзала) относится к магистральным дорогам регулируемого движения.

В соответствии с Проектом красных линий на территории города Иванова, утвержденным Постановлением Администрации города Иванова от 09.02.2010 №200, рассматриваемая территория расположена в границах территории общего пользования.

План трассы

Направление проектируемой дороги обусловлено плавным сопряжением с существующими улицами в плановом и высотном отношении. Общее направление проектируемого объекта – северо-восточное.

Реконструируемая улица Лежневская относится к классу Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения согласно СП 42.13330-2016.

Земляное полотно

При проектировании поперечного профиля состав и количество элементов определяются особенностями прилегающей застройки, интенсивности транспортного и пешеходного движения, видами транспорта.

Поперечный профиль принят согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Изменениями N 1, 2) с расчетными параметрами, представленными в таблице.

| № п/п | Название улицы | Число полос движения | Ширина полосы движения | Ширина проезжей части |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Лежневская | 6 – 7 | 3,25/3,50/3,75 | 23,40-26,65 |

Проектом предусмотрено устройство проезжей части и тротуаров с асфальтобетонным покрытием и установкой бордюрного камня.

Поперечный уклон проезжей части принят 20 ‰, а тротуаров - 10 ‰.

Земляное полотно запроектировано на основе геодезических и геологических изысканий, климатических особенностей района строительства с учетом категории улицы, типа дорожной одежды, условий производства работ, наличия и состояния подземных коммуникаций, а также с учетом вертикальной планировки.

Проектом предусмотрен посев многолетних трав в газонах, отделяющих тротуары от проезжей части.

Искусственные сооружения

Искусственные сооружения (мосты, путепроводы, эстакады, развязки и т.д.), а также водные преграды на участке строительства отсутствуют.

3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Проектом предусмотрено переустройство инженерных коммуникаций в соответствии с полученными от эксплуатирующих организаций техническими условиями.

Проектом предусмотрено переустройство:

- кабельных линий;

-контактной сети троллейбуса;

-наружного освещения;

-газопровод.

Данные объекты являются подземными линейными объектами, в связи с этим предельные параметры разрешенного строительства таких объектов не устанавливаются.

Размещение планируемых ОКС, не являющихся линейными объектами, проектом не предусмотрено, в связи с этим предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения, не устанавливаются.

4. Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейных объектов

В связи с отсутствием планируемых объектов капитального строительства обоснование определения предельных параметров застройки территории не требуется.

5. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории

В зону планируемого размещения автомобильной попадают следующие существующие ОКС:

- подземные – ливневая канализация, водопровод, теплотрасса

- воздушные – ВЛ 0,4кВ, линия освещения вдоль, линия связи, контактные сети троллейбуса.

6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории.

Границы зоны планируемого размещения линейных объектов не пересекают границы зон планируемого размещения линейных объектов, установленные ранее утвержденной документацией по планировке территории.

7. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.).

Зона планируемого размещения линейного объекта не пересекает водные объекты.